Lecture 8, Seminar 8, Laboratory 8

Transport Layer (TCP, UDP, TLS)

Server HTTP • Reverse Proxy • Load Balancing

Computer Networks

Year 3, Semester 2 • Business Informatics

Bucharest University of Economic Studies

2025

1. Purpose of Week 8

What we will learn

This week represents the turning point between network theory and practical programming a of Internet services. Combinăm cunoștințele despre nivelul transport (TCP/UDP) with the actual implementation a unui server HTTP și reverse proxy.

📋 Teaching note: Recommended timing: 80-90 min curs + 100 min seminar. Emphasise the practical connection: each theoretical concept must be demonstrated in code or traffic capture.

Learning objectives

- Explaining the role of nivelului transport in the architecture TCP/IP și mecanismul porturilor

- Detailing the operation of TCP: three-way handshake, controlul fluxului, reliability

- Comparing TCP și UDP from the application requirements perspective requirements

- Understanding the role of TLS in securing transport

- Implementing a minimal HTTP server using Python sockets

- Implementing a reverse proxy with round-robin load balancing

- Capturing and interpreting TCP traffic cu tcpdump/tshark

Why it matters

Deep understanding a nivelului transport is essential pentru orice programator building distributed applications. Cunoștințele din această săptămână fundamentează:

- Efficient debugging: identifying problems de conectivitate și latență

- Scalable architecture: designing services care suportă mii de conexiuni

- Security: understanding attacks at transport level și apărarea

- Performance tuning: optimising parameters TCP pentru scenarii specifice

💡 Tip: A programmer who understands TCP at packet level can diagnose in minutes problems that would take others hours.

2. Prerequisites and Recap

From previous weeks

| Week **Req | uired concepts** **Qui | ck check** |
| --- | --- | --- |
| S1-S4 | Socket TCP/UDP, IP addressing, client-server | Can you write an echo server? |
| S5-S6 | Addressing IPv4/IPv6, subnetting, VLSM | Ce înseamnă /24 într-o adresă? |
| S7 | Routing protocols, Mininet Wha basics | t does OSPF do? |

Ultra-short recap

The client-server model: The server listens on a fixed port (ex: 80), the client connects using an ephemeral port (dynamically allocated by the OS). The connection is uniquely identified by the 5-tuple: Source IP, source port, destination IP, destination port, protocol.

Socket TCP: Provides a reliable communication channel, ordonat, bidirecțional. Requires handshake before transfer. Garantează livrarea datelor în ordine.

Socket UDP: Provides best-effort communication connectionless. Datagramele pot fi pierdute or arrive out of order. Minimal overhead (8 bytes header).

📋 Teaching note: Verificați rapid că studenții pot răspunde la: What is a port? Why does the server use a fixed port dar clientul port efemer? Fundamental difference TCP vs UDP?

3. Curs: Transport Layer

3.1 Rolul Nivelului Transport

Nivelul transport face legătura între serviciile de rețea (IP) și aplicații. Funcțiile sale principale sunt:

- Identificarea proceselor prin mecanismul porturilor (16 biți: 0-65535)

- Multiplexarea comunicațiilor - mai multe aplicații pe același host

- Controlul fluxului - adaptarea la capacitatea receptorului

- Fiabilitate (opțional) - garantarea livrării și ordinii

| Interval porturi | Tip | Exemple |
| --- | --- | --- |
| 0-1023 | Well-known (necesită root) | HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22), FTP (21) |
| 1024-49151 | Registered | MySQL (3306), PostgreSQL (5432) |
| 49152-65535 | Ephemeral/Dynamic | Porturi client (alocate de OS) |

3.2 Protocolul TCP

Caracteristici fundamentale: orientat pe conexiune, fiabil, stream de bytes, full-duplex. Header-ul TCP are minim 20 bytes și conține: porturi sursă/destinație, sequence number, acknowledgment number, flags (SYN, ACK, FIN, RST, PSH, URG), window size, checksum.

Three-Way Handshake

Stabilirea conexiunii TCP necesită trei pași pentru sincronizarea numerelor de secvență inițiale (ISN):

| Pas | Client → Server | Server → Client | Scop |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYN, Seq=x | — | Client anunță ISN |
| 2 | — | SYN-ACK, Seq=y, Ack=x+1 | Server anunță ISN + confirmă |
| 3 | ACK, Seq=x+1, Ack=y+1 | — | Client confirmă |

📋 Teaching note: Demonstrați handshake-ul live cu tcpdump: sudo tcpdump -i lo port 8080 -nn. Studenții trebuie să vadă [S], [S.], [.] în output.

Terminarea conexiunii (Four-Way)

Închiderea controlată necesită patru pași: FIN de la inițiator, ACK, FIN de la receptor, ACK final. După ultimul ACK, socket-ul intră în starea TIME_WAIT (2×MSL ≈ 60s) pentru a permite pachete întârziate.

⚠️ Atenție: TIME_WAIT poate cauza 'Address already in use' la restart rapid. Soluție: SO_REUSEADDR.

3.3 Protocolul UDP

UDP oferă multiplexare fără reliability. Header minim (8 bytes): port sursă, destination port, length, checksum. Folosit pentru: DNS, DHCP, streaming, gaming, VoIP - scenarii unde latența minimă e mai importantă decât garantarea livrării.

| Aspect | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Conexiune | Orientat conexiune | Fără conexiune |
| Fiabilitate | Garantată | Best-effort |
| Overhead header | 20+ bytes | 8 bytes |
| Latență setup | 1+ RTT (handshake) | 0 |
| Utilizare tipică | HTTP, FTP, email | DNS, VoIP, gaming |

3.4 TLS (Transport Layer Security)

TLS adaugă confidențialitate, integritate și autentificare peste TCP. TLS 1.3 reduce handshake-ul la 1-RTT (față de 2-RTT în TLS 1.2) și elimină algoritmii nesiguri. QUIC combină TCP+TLS peste UDP pentru HTTP/3, rezolvând head-of-line blocking.

3.5 Întrebări de verificare pentru curs

- De ce necesită TCP three-way handshake și nu two-way?

- Ce problemă rezolvă opțiunea SACK (Selective Acknowledgment)?

- Când ar folosi o aplicație UDP în loc de TCP?

- Ce oferă TLS ce nu oferă TCP?

- De ce rulează QUIC peste UDP și nu direct peste IP?

📋 Teaching note: Răspunsuri: 1) Sincronizare ISN ambele părți; 2) Confirmă intervale discontinue, reduce retransmisii; 3) Real-time, toleranță pierderi; 4) Criptare, autentificare; 5) Traversare NAT/firewall, implementare în user-space.

4. Seminar: Server HTTP + Reverse Proxy

4.1 Ghidare pas cu pas

Seminarul implementează practic conceptele de la curs. Structură: 10 min setup → 25 min server HTTP → 15 min captură → 20 min reverse proxy → 30 min exerciții.

📋 Teaching note: Pregătiți în avans 4 terminale. Verificați că tcpdump/tshark funcționează. Recomandare: proiectați un terminal pe ecran mare.

Setup inițial (10 min)

Verificați dependențele și structura kit-ului:

cd starterkit_s8 && ./tests/smoke_test.sh

python3 --version # Python 3.8+

which tcpdump # trebuie să existe

Demo 1: Server HTTP (25 min)

- Porniți serverul: python3 python/demos/demo_http_server.py --port 8080

- Testați cu curl: curl -v http://127.0.0.1:8080/

- Observați structura HTTP request/response în output verbose

- Testați 404: curl http://127.0.0.1:8080/not-found

Demo 2: Captură TCP (15 min)

sudo tcpdump -i lo port 8080 -nn -c 20

Identificați în output: [S] = SYN, [S.] = SYN-ACK, [.] = ACK, [P.] = PSH-ACK (date), [F.] = FIN.

Demo 3: Reverse Proxy (20 min)

Porniți 2 backend-uri și proxy-ul, apoi observați round-robin:

python3 demo_http_server.py --port 8001 --id backend-A

python3 demo_http_server.py --port 8002 --id backend-B

python3 demo_reverse_proxy.py --listen-port 8080 --backends 127.0.0.1:8001,127.0.0.1:8002

for i in 1 2 3 4; do curl -s http://127.0.0.1:8080/ | grep X-Backend; done

4.2 Interpretarea rezultatelor

| Observație | Explicație |
| --- | --- |
| X-Backend: backend-A, B, A, B | Round-robin funcționează corect |
| X-Forwarded-For în backend logs | Proxy-ul transmite IP client original |
| Două seturi de pachete TCP în tcpdump | Client→Proxy și Proxy→Backend sunt conexiuni distincte |
| Port efemer (>49152) în proxy→backend | Proxy-ul acționează ca client către backend |

4.3 Debugging

| Simptom | Cauză probabilă | Soluție |
| --- | --- | --- |
| Connection refused | Server nu rulează | Verifică netstat -tlnp ¦ grep PORT |
| Address already in use | Port ocupat/TIME_WAIT | SO_REUSEADDR sau alt port |
| Empty response | Server închide prematur | Verifică Content-Length |
| 502 Bad Gateway | Backend indisponibil | Verifică backend logs |

5. Laborator Practic

5.1 Pași experimentali

Experiment 1: Anatomia HTTP

Obiectiv: Observarea structurii complete a unui HTTP request și response.

- Terminal 1: sudo tcpdump -i lo port 8080 -A -c 10

- Terminal 2: python3 demo_http_server.py --port 8080

- Terminal 3: curl http://127.0.0.1:8080/

Rezultat așteptat: Vedeți GET / HTTP/1.1 în request și HTTP/1.1 200 OK în response, cu toate header-urile vizibile în ASCII.

Experiment 2: Simulare latență cu Mininet

Obiectiv: Observarea efectului latenței asupra three-way handshake.

sudo python3 mininet/topologies/topo_http_proxy.py --delay 100

Rezultat așteptat: Handshake-ul TCP durează ~300ms (3×100ms: SYN, SYN-ACK, ACK). Prima cerere HTTP completă durează >400ms.

Experiment 3: Load Balancing Distribution

Obiectiv: Verificarea distribuției uniforme în round-robin.

sudo python3 mininet/topologies/topo_load_balancer.py --backends 3 --requests 30

Rezultat așteptat: Fiecare backend primește ~10 cereri (33%). Graficul ASCII arată distribuție echilibrată.

5.2 Extensii propuse

- TLS Termination: Adăugați certificat self-signed și observați handshake-ul TLS

- Health Check: Implementați verificare periodică și excludere backend indisponibil

- Weighted Round-Robin: Modificați algoritmul să suporte ponderi diferite

6. Greșeli Frecvente și Debugging

6.1 Greșeli comune

| Greșeală | Simptom | Cum depistezi | Soluție |
| --- | --- | --- | --- |
| Port already in use | OSError: [Errno 98] | netstat -tlnp ¦ grep PORT | SO_REUSEADDR sau kill proces |
| Directory traversal | Acces la /etc/passwd | Verifică path normalizat | os.path.normpath + startswith |
| Missing Content-Length | Browser nu afișează | curl -v arată headers | Adaugă Content-Length |
| Connection not closed | curl blochează | tcpdump arată FIN? | Apelează conn.close() |
| Backend timeout | Proxy blochează | curl --max-time 5 | Implementează timeout socket |
| Thread safety | Date corupte/race | Adaugă logging extensiv | Folosește threading.Lock |

6.2 Comenzi utile debugging

tcpdump:

sudo tcpdump -i lo port 8080 -nn -A

tshark cu statistici:

tshark -i lo -f 'port 8080' -z conv,tcp -q

netstat pentru porturi:

netstat -tlnp | grep python

ss pentru socket stats:

ss -s # statistici generale

📋 Teaching note: Demonstrați live cel puțin o greșeală și cum o depistați. Studenții rețin mai bine când văd procesul de debugging.

7. Exerciții Gradate

Exercițiile sunt disponibile în directorul python/exercises/ cu secțiuni TODO de completat.

Exercițiul 1: Completare Server HTTP (30 min, Intermediar)

Fișier: ex01_http_server.py

Obiective: Parsare HTTP request, servire fișiere statice, securitate directory traversal, suport HEAD.

Evaluare: 30% parsare, 30% servire, 20% securitate, 20% HEAD.

Exercițiul 2: Completare Reverse Proxy (30 min, Intermediar)

Fișier: ex02_reverse_proxy.py

Obiective: Forward cereri, headers proxy (X-Forwarded-For, Via), round-robin, health check basic.

Evaluare: 30% forward, 30% headers, 20% round-robin, 20% health check.

Exercițiul 3: Suport POST (25 min, Avansat)

Fișier: ex03_post_support.py

Obiective: Citire body cu Content-Length, parsare form data, răspuns JSON.

Evaluare: 25% Content-Length, 25% citire body, 25% parsare form, 25% JSON response.

Exercițiul 4: Rate Limiting (20 min, Avansat)

Fișier: ex04_rate_limiting.py

Obiective: Algoritm sliding window, thread safety, răspuns 429 cu Retry-After.

Evaluare: 40% algoritm, 30% thread safety, 20% response 429, 10% cleanup.

Exercițiul 5: Caching Proxy (45 min, Challenge)

Fișier: ex05_caching_proxy.py

Obiective: Cache HTTP cu TTL, parsare Cache-Control, LRU eviction, statistici hit/miss.

Evaluare: 20% storage, 20% TTL, 20% Cache-Control, 20% stats, 20% invalidare.

⚠️ Atenție: Exercițiul 5 este pentru studenți avansați. Include threading complex și logică de cache non-trivială.

Exercițiul 6: Integrare Mininet (30 min, Aplicativ)

Obiectiv: Rulați serverul HTTP și proxy-ul într-o topologie Mininet cu 3 hosturi și observați traficul între ele.

Pași: Modificați topo_http_proxy.py pentru a adăuga un al doilea client și rulați cereri simultane de pe ambii clienți.

8. Mini-Reflecție

Ce am învățat

This week a conectat teoria nivelului transport cu practica programării of Internet services:

- TCP în detaliu: de la handshake la terminare, de la flags la opțiuni

- HTTP de la zero: structura protocolului, parsare, generare response

- Reverse proxy: load balancing, headers proxy, două conexiuni TCP

- Debugging de rețea: tcpdump, interpretare flags, diagnoză probleme

Unde se folosește în practică

- DevOps/SRE: Configurare nginx, HAProxy, troubleshooting latență

- Backend development: Înțelegerea ce face framework-ul sub capotă

- Security: Directory traversal, rate limiting, input validation

- Performance: TCP tuning, connection pooling, caching

Legătura cu rolul de programator

Un programator modern nu scrie doar cod - el proiectează și operează sisteme distribuite. Cunoștințele din această săptămână permit:

"Când aplicația mea răspunde lent, pot verifica în tcpdump dacă problema e la handshake, la procesare sau la rețea."

"Când configurez un load balancer, înțeleg ce headers trebuie propagate și de ce."

"Când scriu un API, știu cum să previn directory traversal și de ce Content-Length contează."

9. Contribuția la Proiectul de Echipă

Artefact livrabil săptămâna 8

Componenta: Serviciu HTTP + Reverse Proxy funcțional

Echipa trebuie să livreze:

- Server HTTP care servește endpoint-urile API ale proiectului (minim 3 rute)

- Reverse proxy care distribuie cereri către cel puțin 2 instanțe backend

- Script de automatizare (Makefile/shell) pentru pornire/oprire stack

- Documentație: README cu diagrama arhitecturii și comenzi de test

Criterii de evaluare

| Criteriu | Punctaj | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Funcționalitate | 40% | Serverul și proxy-ul funcționează corect |
| Cod calitativ | 25% | Structură clară, comentarii, error handling |
| Automatizare | 20% | Makefile complet, scripturi funcționale |
| Documentație | 15% | README clar, diagrame, exemple de utilizare |

📋 Teaching note: Echipele pot folosi cod din starterkit ca bază. Criteriul distinctiv: integrarea cu specificul proiectului și extinderi originale.

10. Bibliografie și Resurse

Lucrări cu DOI

| Autor(i) | Titlu | Publicație | DOI |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurose, J., Ross, K. | Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.) | Pearson, 2021 | ISBN: 978-0135928608 |
| Rhodes, B., Goerzen, J. | Foundations of Python Network Programming | Apress, 2014 | 10.1007/978-1-4302-5855-1 |
| Stevens, W.R., Fall, K. | TCP/IP Illustrated, Vol. 1 | Addison-Wesley, 2011 | ISBN: 978-0321336316 |
| Rescorla, E. | The Transport Layer Security (TLS) Protocol v1.3 | RFC 8446, IETF, 2018 | 10.17487/RFC8446 |

Standarde și Specificații (fără DOI)

| Identificator | Titlu | URL |
| --- | --- | --- |
| RFC 793 | Transmission Control Protocol | https://tools.ietf.org/html/rfc793 |
| RFC 768 | User Datagram Protocol | https://tools.ietf.org/html/rfc768 |
| RFC 9000 | QUIC: A UDP-Based Multiplexed Transport | https://tools.ietf.org/html/rfc9000 |
| RFC 7540 | HTTP/2 | https://tools.ietf.org/html/rfc7540 |
| RFC 9114 | HTTP/3 | https://tools.ietf.org/html/rfc9114 |

Resurse online

- Python socket documentation: https://docs.python.org/3/library/socket.html

- Mininet walkthrough: http://mininet.org/walkthrough/

- nginx reverse proxy guide: https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/

Revolvix&Hypotheticalandrei • Material pentru Computer Networks, ASE București, 2025