# REȚELE DE CALCULATOARE

Cursul 5 | Seminar 5 | Laborator 5

Nivelul Rețea: Adresare IPv4/IPv6, Subnetting, VLSM

Anul universitar 2024–2025, Semestrul 2

Academia de Studii Economice București

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

📘 Notițe pentru cadre didactice și studenți

# 1. Scopul Săptămânii

## Ce vom învăța

Această săptămână marchează tranziția de la nivelurile inferioare ale stivei TCP/IP către nivelul care asigură conectivitatea globală: nivelul rețea. Vom explora mecanismele prin care pachetele de date pot traversa granițele rețelelor locale și ajunge la destinații aflate oriunde pe Internet.

- Structura adreselor IPv4 și IPv6: format, clase istorice, notație CIDR

- Calculul parametrilor rețelei: adresă de rețea, broadcast, interval de gazde valide

- Tehnici de partiționare: FLSM (subrețele egale) și VLSM (alocare optimizată)

- Header-ul IPv4 vs IPv6: câmpuri esențiale și diferențe arhitecturale

- Simularea rutării într-un mediu virtual (Mininet): configurare, verificare, debugging

## De ce contează

Adresarea IP reprezintă fundația oricărei comunicații pe Internet. Un programator care stăpânește aceste concepte poate:

- Diagnostica probleme de conectivitate — înțelegerea subnetting-ului ajută la identificarea rapidă a problemelor de rutare sau izolare a traficului

- Proiecta infrastructuri scalabile — planificarea corectă a spațiului de adrese previne epuizarea și conflictele

- Automatiza deployment-uri cloud — VPC-urile AWS, Azure, GCP necesită configurarea explicită a CIDR-urilor

- Securiza aplicațiile — segmentarea rețelei prin subrețele izolate reduce suprafața de atac

💡 Notă pentru cadru didactic: Subliniați conexiunea cu realitatea profesională — studenții vor întâlni aceste concepte la interviuri tehnice și în primele săptămâni de lucru. Pregătiți 2-3 exemple concrete din proiecte reale (e.g., configurarea unui VPC în AWS, debugging CIDR mismatch).

# 2. Prerechizite și Recapitulare

## Din săptămânile anterioare

| Săptămâna | Concepte relevante pentru S5 |
| --- | --- |
| S1–S2 | Modelele OSI și TCP/IP, încapsulare, PDU-uri |
| S3 | Programare socket: structuri sockaddr, AF_INET, bind() |
| S4 | Nivelul legătură de date: cadre Ethernet, adrese MAC |

## Recapitulare expresă: operații pe biți

Calculele CIDR se bazează pe operații pe biți. Asigurați-vă că stăpâniți:

- AND (&): extrage partea de rețea (IP & Mask = Network)

- OR (|): calculează broadcast-ul (Network | Wildcard = Broadcast)

- NOT (~): inversează masca pentru a obține wildcard mask

### Tabel de conversie rapidă

| Zecimal | Binar | Ca mască | Prefix |
| --- | --- | --- | --- |
| 255 | 11111111 | 8 biți rețea | /8 per octet |
| 128 | 10000000 | 1 bit rețea | Împarte în 2 |
| 192 | 11000000 | 2 biți rețea | Împarte în 4 |
| 240 | 11110000 | 4 biți rețea | Împarte în 16 |

⏱️ Timing: Alocați maxim 10 minute pentru recapitulare. Dacă studenții au dificultăți cu conversiile, recomandați exerciții suplimentare acasă și continuați cu materia.

# 3. Curs: Nivelul Rețea

## 3.1 Rolul nivelului rețea

Nivelul rețea (Layer 3) asigură două funcții fundamentale:

- Adresarea logică — identificarea unică a fiecărui dispozitiv conectat la rețea prin adrese IP

- Rutarea — determinarea căii optime pentru transmiterea pachetelor între rețele diferite

Analogie: Daca adresa MAC este numarul de serie al unui telefon, adresa IP este numarul de telefon - poate fi schimbat, portat intre operatori si permite rutare ierarhica (prefix tara, prefix oras, numar local).

## 3.2 Structura adreselor IPv4

O adresă IPv4 constă din 32 de biți, reprezentați în format "dotted-decimal" — patru numere zecimale (0–255) separate prin puncte.

Exemplu: 192.168.1.10 = 11000000.10101000.00000001.00001010

### Adrese speciale

| Interval | Scop | RFC |
| --- | --- | --- |
| 10.0.0.0/8 | Adrese private (rețele mari) | RFC 1918 |
| 172.16.0.0/12 | Adrese private (rețele medii) | RFC 1918 |
| 192.168.0.0/16 | Adrese private (rețele mici) | RFC 1918 |
| 127.0.0.0/8 | Loopback (localhost) | RFC 1122 |
| 169.254.0.0/16 | Link-local (APIPA) | RFC 3927 |

## 3.3 CIDR și Subnetting

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) a înlocuit sistemul claselor, permițând prefixe de lungime variabilă.

### Formule esențiale

Total adrese = 2^(32 - prefix)

Hosturi valizi = 2^(32 - prefix) - 2

Network address = IP AND subnet_mask

Broadcast = IP OR wildcard_mask

### Exemplu rezolvat

Problemă: Analizați 172.16.50.12/21

Prefix /21 → Mască: 255.255.248.0

172.16.50.12 AND 255.255.248.0 = 172.16.48.0 (Network)

Broadcast: 172.16.55.255

Hosturi: 172.16.48.1 — 172.16.55.254 (2046 adrese)

🎯 Mini-demo la curs: Rulați python/apps/subnet_calc.py cu adresa 172.16.50.12/21 și proiectați rezultatul. Explicați pas cu pas conversia binară.

## 3.4 FLSM vs VLSM

| Aspect | FLSM | VLSM |
| --- | --- | --- |
| Descriere | Toate subrețelele au același prefix | Prefixe diferite, adaptate necesităților |
| Eficiență | Scăzută — risipă de adrese | Ridicată — alocare optimizată |
| Complexitate | Simplă, ușor de planificat | Necesită planificare atentă |
| Utilizare | Rețele uniforme, simple | Rețele enterprise, cloud VPC |

## 3.5 IPv6: De ce și cum

IPv6 rezolvă limitările IPv4 prin:

- Spațiu extins: 128 biți = 3.4 × 10³⁸ adrese

- Header simplificat: mai puține câmpuri, procesare mai rapidă

- Auto-configurare (SLAAC): nu necesită DHCP pentru adresare

### Reguli de comprimare IPv6

- Eliminarea zerourilor de început din fiecare grup

- Înlocuirea unei secvențe continue de grupuri 0000 cu ::

- :: poate fi folosit o singură dată per adresă

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 → 2001:db8::1

# 4. Seminar: Ghid Practic

## 4.1 Parcurs pas cu pas

### Partea A: Analiza CIDR cu Python

Timp estimat: 15 minute

Pas 1: Navigați în directorul exercițiilor

cd python/exercises

Pas 2: Analizați o adresă CIDR

python ex_5_01_cidr_flsm.py analyze 172.16.50.12/21

Rezultat așteptat:

Network: 172.16.48.0/21

Netmask: 255.255.248.0

Broadcast: 172.16.55.255

Host range: 172.16.48.1 - 172.16.55.254

Valid hosts: 2046

### Partea B: Partiționare FLSM

Timp estimat: 15 minute

Scenariu: Împărțiți 10.0.0.0/8 în 4 subrețele egale

python ex_5_01_cidr_flsm.py flsm 10.0.0.0/8 4

Interpretare: Fiecare subrețea primește 2³⁰ - 2 = 1.073.741.822 gazde. Prefixul crește de la /8 la /10 (adăugăm 2 biți pentru a distinge 4 subrețele).

### Partea C: Planificare VLSM

Timp estimat: 20 minute

Scenariu: Alocați 192.168.1.0/24 pentru departamente cu nevoi diferite: IT (50), HR (20), Finance (10), Management (5), legături WAN (2×2)

python ex_5_02_vlsm_ipv6.py vlsm 192.168.1.0/24 50 20 10 5 2 2

Principiu VLSM: Sortăm descrescător după numărul de gazde și alocăm de la cel mai mare la cel mai mic.

## 4.2 Interpretarea rezultatelor

La fiecare pas, verificați:

- Adresa de rețea să fie corect calculată (biți de host = 0)

- Broadcast-ul să fie ultimul din bloc

- Subrețelele să nu se suprapună

- Eficiența alocării (adrese utilizate vs disponibile)

⚠️ Greșeală frecventă: Studenții uită să scadă 2 din total pentru adresele de rețea și broadcast. Subliniați de ce prima și ultima adresă nu pot fi atribuite gazdelor.

# 5. Laborator Practic

## 5.1 Experiment: Topologie Mininet cu rutare

Obiectiv: Construiți o rețea cu 2 subrețele și un router, apoi verificați conectivitatea.

### Pas 0: Verificare mediu

make verify

Toate testele trebuie să treacă înainte de a continua.

### Pas 1: Pornirea topologiei de bază

cd mininet

sudo python3 topo_5_base.py

Topologie:

h1 (10.0.1.10/24) -- [s1] -- r1 -- [s2] -- h2 (10.0.2.10/24)

### Pas 2: Testare conectivitate

Din CLI-ul Mininet:

mininet> h1 ping -c 3 h2

Rezultat așteptat: 0% packet loss

### Pas 3: Analiza rutelor

mininet> h1 ip route

mininet> r1 ip route

## 5.2 Experiment: VLSM cu topologie extinsă

sudo python3 topo_5_extended.py

Această topologie include 3 subrețele cu prefixe diferite, demonstrând VLSM în practică.

## 5.3 Extensii opționale

- Captură pachete: mininet> h1 tcpdump -i h1-eth0 -c 10 -w /tmp/h1_capture.pcap &

- Test debit: Rulați iperf între h1 și h2

- IPv6 dual-stack: Adăugați adrese IPv6 și testați conectivitatea

# 6. Greșeli Frecvente și Debugging

| Simptom | Cauză probabilă | Soluție |
| --- | --- | --- |
| ping: Network unreachable | Lipsă rută către destinație sau gateway incorect | Verificați ip route și default gateway |
| Subrețele se suprapun | Greșeală la calculul prefixului sau alocării | Recalculați de la zero, verificați suprapunerea |
| IP forwarding dezactivat | Routerul nu transmite pachete între interfețe | sysctl net.ipv4.ip_forward=1 |
| Mininet nu pornește | Resurse blocate de sesiune anterioară | make clean sau sudo mn -c |
| Număr incorect de gazde | Nu s-au scăzut adresele de rețea/broadcast | Hosturi = 2^(32-prefix) - 2 |

## Comenzi utile pentru debugging

# Verificare configurație IP

ip addr show

# Afișare tabel de rutare

ip route

# Captură live pachete ICMP

sudo tcpdump -i any icmp -n

# Verificare IP forwarding

sysctl net.ipv4.ip_forward

# 7. Exerciții de Consolidare

## Exercițiul S5.1: Analiza CIDR (10 puncte)

Cerință: Pentru adresa 10.45.128.200/18, determinați:

- Adresa de rețea și masca în format dotted-decimal

- Adresa de broadcast

- Intervalul de gazde valide și numărul lor

Verificare: python ex_5_01_cidr_flsm.py analyze 10.45.128.200/18

## Exercițiul S5.2: Partiționare FLSM (10 puncte)

Cerință: Împărțiți 172.30.0.0/20 în 32 de subrețele egale. Listați primele 5 subrețele cu adresa de rețea, broadcast și interval gazde.

## Exercițiul S5.3: Planificare VLSM (15 puncte)

Scenariu: Compania TechCorp are sediu cu 4 departamente:

- Development: 100 stații

- Sales: 45 stații

- HR: 15 stații

- Server Room: 10 servere

- 2 legături WAN (câte 2 adrese fiecare)

Cerință: Proiectați schema VLSM pornind de la 192.168.50.0/24. Calculați eficiența alocării.

## Exercițiul S5.4: Comprimare IPv6 (10 puncte)

Cerință: Comprimați la forma minimală:

a) 2001:0db8:0000:0042:0000:0000:0000:8a2e

b) fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

c) 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c0a8:0164

## Exercițiul S5.5: Expandare IPv6 (10 puncte)

Cerință: Expandați la forma completă:

a) 2001:db8::1

b) fe80::1

c) ::ffff:192.168.1.100

## Exercițiul S5.6 — Challenge (15 puncte)

Scenariu avansat: O universitate primește blocul IPv6 2001:db8:acad::/48. Proiectați o schemă de adresare care să aloce:

- Câte un /64 pentru fiecare din cele 8 facultăți

- 4 subrețele /64 pentru infrastructură (servere, management)

- Rezervați 4 subrețele /64 pentru extindere viitoare

Cerință: Prezentați planul de alocare și justificați convențiile de numerotare.

# 8. Mini-Reflecție

## Ce am învățat

După parcurgerea acestei săptămâni, ar trebui să puteți răspunde la:

- Care este diferența fundamentală dintre o adresă MAC și o adresă IP?

- De ce folosim CIDR în loc de sistemul claselor?

- Când este preferabil VLSM față de FLSM?

- Care sunt principalele avantaje ale IPv6?

## Unde se folosește în practică

- Cloud computing: VPC design în AWS/Azure/GCP necesită planificare CIDR

- Containerizare: Kubernetes folosește subrețele pentru Pods și Services

- Securitate: Firewalls și ACL-uri operează pe prefixe CIDR

- DevOps/IaC: Terraform, Ansible gestionează adrese IP programatic

## Legătura cu rolul de programator

Programarea de rețea modernă presupune configurarea corectă a bind addresses, înțelegerea NAT traversal și debugging-ul problemelor de conectivitate. Cunoașterea temeinică a adresării IP transformă un programator competent într-unul care poate lucra eficient cu infrastructură distribuită.

# 9. Contribuția Săptămânii la Proiect

## Artefact livrabil

Deadline: Până la începutul săptămânii 6

Cerință pentru echipă: Adăugați la proiect o schemă de adresare care include:

- Minimum 3 subrețele distincte (pot fi FLSM sau VLSM)

- Justificarea alegerii prefixelor (de ce aceste mărimi?)

- O diagramă de topologie (poate fi ASCII art sau imagine)

- Opțional: script Mininet funcțional care demonstrează conectivitatea

## Criterii de evaluare

| Criteriu | Punctaj | Bonus |
| --- | --- | --- |
| Schema conține minim 3 subrețele fără suprapunere | 30% | — |
| Justificarea alegerilor este coerentă | 25% | — |
| Topologia este clară și completă | 25% | — |
| Script Mininet funcțional | 20% | +10% |

# 10. Bibliografie și Resurse

## Lucrări cu DOI

| # | Referință | DOI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson. | — |
| 2 | Rhodes, B., & Goetzen, J. (2014). Foundations of Python Network Programming (3rd ed.). Apress. | 10.1007/978-1-4302-5855-1 |
| 3 | Lantz, B., et al. (2010). A Network in a Laptop: Rapid Prototyping for SDN. HotNets. | 10.1145/1868447.1868466 |

## Standarde și specificații

- RFC 791 — Internet Protocol (IPv4)

- RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets

- RFC 4291 — IP Version 6 Addressing Architecture

- RFC 4632 — Classless Inter-Domain Routing (CIDR)

- RFC 8200 — Internet Protocol, Version 6 (IPv6)

## Resurse online recomandate

- Mininet Walkthrough: http://mininet.org/walkthrough/

- Python ipaddress module: https://docs.python.org/3/library/ipaddress.html

- IANA IPv4 Special-Purpose Registry: https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry

— Sfârșit document —

Revolvix&Hypotheticalandrei